Practical no. 7

Layer 2 security

Central switch (enable ssh protol set password)

Pass is ciscoenpa55

SWA(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable

SWB(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable

SW1>en

Password:

SW1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW1(config)#interface range f0/23 - 24

SW1(config-if-range)#spanning-tree guard root

SW1(config-if-range)#

SW2>en

Password:

SW2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

SW2(config)#interface range f0/23 - 24

SW2(config-if-range)#spanning-tree guard root

SW2(config-if-range)#

Configure basic port security on all ports connected to host devices

On SW-A, issue the command show port-security interface f0/1 to verify that port security has been Configured

Disable all ports that are currently unused.

SWA(config)# interface range f0/5 - 22

SWA(config-if-range)# shutdown

SWB(config)# interface range f0/5 - 22

SWB(config-if-range)# shutdown